Детекторы для радиоастрономии и поиска темной материи

А.Л. Панкратов

Институт физики микроструктур РАН, Нижегородский технический университет

e-mail: alp@ipmras.ru

Излагаются основы теории инфляции при развитии Вселенной, описываются основные результаты исследования анизотропии реликтового излучения и следующие из них основные этапы развития Вселенной. Вводятся понятия темной материи и темной энергии.

Описываются результаты разработки и исследования приемников ТГц диапазона частот для задач радиоастрономии и поиска темной материи на основе контактов сверхпроводник-изолятор-нормальный металл (СИН) с эффектом электронного охлаждения поглотителя - болометров на холодных электронах (БХЭ) [1,2]. Рекордное электронное охлаждение достигается за счет использования гибридных структур сверхпроводник/ ферромагнетик в качестве нормального металла. Разработаны и измерены полностью нижегородские образцы, изготовленные совместно ИФМ РАН и НГТУ, с БХЭ в виде математериала с кольцевыми антеннами. Благодаря широкой полосе приема, такие детекторы могут быть использованы совместно с широкополосными рупорными антеннами в экспериментах по поиску темной материи. Также структуры с СИН контактами могут использоваться в качестве термометров и микрокалориметров для считывания сигналов с кристаллов тулиевого граната и кремниевых детекторов в задачах поиска аксионов и определения магнитного момента нейтрино.

Излагается текущий прогресс в области микроволновых детекторов одиночных фотонов для поиска темной материи [3,4] на основе контактов сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник (СИС). В качестве источника микроволновых фотонов используются классические источники - синтезаторы, дающие пуассоновскую статистику фотонов и СВЧ-резонаторы, являющиеся источниками тепловых фотонов. Показано, что эффективность детектирования тепловых фотонов СИС-контактом достигает 45%, при этом наблюдается супер-Пуассоновская статистика, подтверждающая тепловую природу фотонов [4]. Такие детекторы, благодаря их высокой эффективности, уже сейчас могут быть использованы в экспериментах по поиску аксионов в сильных магнитных полях, приводится краткое описание нового эксперимента по поиску аксионов [5].

1. L.S. Kuzmin, A.L. Pankratov, A.V. Gordeeva, V.O. Zbrozhek, V.A. Shamporov, L.S. Revin, A.V. Blagodatkin, S. Masi, P. de Bernardis, Comm. Phys., 2, 104 (2019). https://www.nature.com/articles/s42005-019-0206-9

2. A.V. Gordeeva, A.L. Pankratov, N.G. Pugach, A.S. Vasenko, V.O.  Zbrozhek, A.V. Blagodatkin, D.A. Pimanov, L.S. Kuzmin, Scientific Reports, 10, 21961 (2020). https://www.nature.com/articles/s41598-020-78869-z

3. A.L. Pankratov, L.S. Revin, A.V. Gordeeva, A.A. Yablokov, L.S. Kuzmin, E. Il’ichev, npj Quantum Inf. 8, 61 (2022). https://www.nature.com/articles/s41534-022-00569-5

4. A.L. Pankratov, et. al, Nature Comm. 16, 3457 (2025). https://www.nature.com/articles/s41467-025-56040-4

5. A.L. Pankratov, et. al, Phys. Rev. D 112, 035003 (2025). https://doi.org/10.1103/rq2s-5f18